Esercitazione di Analisi e Controllo dei Sistemi Multivariabili - 5

Siano date le equazioni non lineari che descrivono il comportamento dinamico del sistema “carrello + pendolo inverso”:

| C | ml2θ+mlxcosθ-mglsinθ=CM+mx+bx+mlθcosθ-mlθ2sinθ=F M=5kg m=1kgb=0.5Nsml=0.5mg=9.81ms2 |
| --- | --- |

dove FN e C Nm denotano rispettivamente la forza di controllo agente sul carrello, e la coppia di controllo al giunto tra carrello e asta.

Definito il vettore di stato come x=x1,x2,x3,x4T=θ,θ,x,xT, si richiede di:

- valutare il modello dinamico in Variabili di Stato (VS) a piccolo segnale del sistema, in un intorno del suo punto di equilibrio instabile;

- si definisca, se possibile, una legge di controllo con retroazione statica dello stato tale che gli autovalori per il sistema controllato siano, risp., Λpendolo=-15,-20 per le VS associate all’energia del pendolo, e Λcarrello=-3,-5 per le VS associate all’energia del carrello;

- Ipotizzate misurabili l’inclinazione dell’asta x1≡θ(t) e la posizione del carrello  x3≡x(t), i.e. y=x1,x3T, se possibile, si progetti un nuovo sistema di controllo con retroazione statica dell’uscita, tale da garantire le medesime specifiche.

- Validare la leggi di controllo sviluppate in ambiente Matlab/Simulink.

Bonus:

- Modificare opportunamente il sistema di controllo al fine di poter assegnare arbitrariamente la posizione del carrello, mantenendo invariato l’equilibrio del pendolo, i.e.,

limt→∞x1t=0    ,    limt→∞x3t=x3* ∈R

e giustificare il risultato.

- Si ripeta il progetto nell’ipotesi che il pendolo sia sotto-attuato, i.e., Ct=0 ∀ t∈R.

Traccia Soluzione

Di seguito si riporta il modello matematico a piccolo segnale del sistema in un intorno del suo punto di equilibrio instabile, i.e.,

x1=θt≈0,  x2=θt≈0,  x3=x,  x4=x,   ∀   x, x∈R

x1x2x3x4=0100gm+MMl00bMl0001-g⋅mM00-bM⋅x1x2x3x4+00m+MmMl2-1Ml00-1Ml1M⋅CF

y1y2=10000010⋅x1x2x3x4      ,     M=5kg  m=1kgb=0.5Nsml=0.5mg=9.81ms2

Essendo richiesto di realizzare una retroazione completa sullo stato tale da permettere a ciclo chiuso un assegnamento poli, ma essendo lo stato del sistema non completamente accessibile (in quanto si dispone esclusivamente della misura di posizione angolare dell’asta, e della posizione del carrello) sarà necessario progettare un osservatore dello stato.

In particolare, nel seguito progetteremo una legge in retroazione

Ut=-K⋅x(t)

- dove U=C, FT è il segnale di comando;

- K è la matrice ottenuta assegnando opportunamente gli autovalori desiderati alla matrice A-B⋅K come se lo stato del sistema fosse realmente completamente accessibile;

- x(t) è la stima dello stato ottenuta mediante un osservatore asintotico dello stato meglio noto come di Osservatore di Luemberger

xt=A⋅xt+B⋅Ut-L⋅(yt-y(t))y(t)=C⋅xt

la cui matrice L è scelta in modo da assegnare opportunamente gli autovalori alla matrice A-L⋅C al fine di garantire una convergenza pressoché istantanea a zero dell’errore tra stato effettivo e stato reale del sistema

et=xt-x(t)

rispetto alla dinamica del sistema sotto controllo.

A dimostrazione di quanto affermato notiamo che definito il nuovo vettore di stato:

zt=x(t)e(t)

Si ottiene la seguente dinamica autonoma:

x(t)e(t)=A-BK-BK0A-LC⋅xtet       (1)

Da cui una volta che et→ 0, l’aver retroazionato la stima dello stato del sistema anziché lo stato reale di quest’ultimo non produrrà alcuna sostanziale differenza.

xt=A⋅xt-BKxt=A-BK⋅xt-BK⋅et≈A-BK⋅x(t)

Da notare però che la scelta della matrice L è di fondamentale importanza per la buona riuscita della regolazione, in quanto affinché le azioni di controllo atte sul sistema -K⋅x(t) siano coerenti con quanto sta avvenendo sul sistema stesso x(t), allora la dinamica dell’osservatore dovrà essere molto più rapida di quella del sistema sotto controllo. L’unico vincolo quindi è che l’osservatore debba avere il suo polo dominante approssimativamente una decade avanti rispetto al più rapido dei poli delle matrici A-BK ed A.

Posto B=[b1,b2] da un’analisi numerica, vedi codice matlab a fine documento, risulta che il nostro sistema MIMO risulta meglio condizionato scegliendo la seguente matrice di controllabilità:

Co=b1 Ab1 b2 Ab2∈R4×4

Per cui, progetteremo il sistema di controllo affinché la dinamica desiderata presenti la seguente struttura a blocchi di Jordan:

z=Ades⋅z=AG⋅z+BG⋅u       con     u=-Kc⋅z     (2)

ΛAG-BGKc=Λ{Ades}       (2.a)

Ades=0100-300-3500000100-15-8     ,     AG=0100000000010000     ,     BG=0100 0001     (2.b)

Kc=BGT⋅AG-Ades        (2.c)

Poiché il sistema da controllare si trova in un differente spazio di stato

x=A⋅x+B⋅u       con     u=-K⋅x      (3)

con K incognito. La sola maniera per risolvere il problema è quella di portare il sistema (3) nel medesimo spazio di stato del sistema (2) e quindi noto il Kc tale da garantire l’assegnamento poli sul sistema nel riferimento z (ricavato nella (2.c)), ricavare la matrice/vettore K necessario per garantire l’assegnamento poli nello spazio di stato x in cui si trova il motore.

Figura 1. Sistemi di riferimento cartesiani differenti.

Iniziamo quindi col riportare il sistema (3) in forma compagna controllabile attraverso la seguente trasformazione di similitudine:

z=T-1⋅x       (4)

con

T-1=α1α1 ⋅Aγ1α2α2⋅Aγ2∈R4×4

Dove α1 ed α2 sono la seconda e quarta riga dell’inversa della matrice di controllabilità del sistema, in accordo con la struttura scelta in (2.b), mentre γ1 ed γ2 sono i rispettivi invarianti del controllo. Nel caso in analisi γ1=γ2=1 visto che,

Co=b1 Aγ1b1 b2 Aγ2b2=*α1*α2∈R4×4

Combinando la (3) e la (4) si ottiene:

z=Ac⋅z+Bc⋅u     (5)

con

Ac=T-1AT,      Bc=T-1B     (5.a)

A questo punto dovremo riportare il sistema (5) in forma compagna generalizzata, meglio nota come forma di Brunovsky. A tal fine definito

u=F⋅w             (6)

con

F :    BG=Bc⋅F         ,         BG=0100 0001      (6.a)

e ricordando che BG è una matrice ortogonale:

BGT⋅BG=I     (6.b)

otteniamo F come segue:

I   =BGT⋅BC⋅F    →     F-1=BGT⋅Bc=BGT⋅T-1B →F=BGT⋅T-1B-1    (6.c)

A questo punto, avendo la matrice degli ingressi in forma generalizzata non ci rimane che riportare anche la matrice di stato in forma generalizzata.

Definiamo quindi

w=v-H⋅z            (7)

e sostituiamo a catena rispettivamente prima nella (6) e poi nella (5). Il risultato è il seguente:

z=Ac⋅z+BG⋅v-H⋅z=AG⋅z+BG⋅v         (8)

con

AG=Ac-BGH   →    H=BGT⋅Ac-AG

Dopo questa serie di trasformazioni abbiamo che il sistema (3) si trova nel medesimo spazio vettoriale del sistema (2) per cui posto

v=-Kc⋅z       (9)

dalla (2) si ricava il Kc come in (2.c):

Ades=AG-BG⋅Kc   →Kc=BGT⋅AG-Ades       (10)

A questo punto percorrendo la catena di trasformazioni a ritroso, dalla (7), (8), (9) e (10)  si ottiene:

w=v-H⋅z=-Kc+H⋅z=-BGT⋅AG-Ades+BGT⋅Ac-AG⋅z         (11)

Quindi sostituendo nella (6) la (11) e la (5.a) si ottiene

u=F⋅w=-BGT⋅T-1B-1 ⋅BGT⋅Ac-Ades⋅z=-BGT⋅T-1B-1BGT⋅T-1AT-Ades⋅z

infine ricordando dalla (4) che z=T-1⋅x si ottiene:

u=-K⋅ x=F⋅w=-BGT⋅T-1B-1BGT⋅T-1AT-Ades⋅T-1⋅x

K=BGT⋅T-1B-1BGT⋅T-1AT-Ades⋅T-1          (12)

Per quanto riguarda invece il progetto dell’osservatore sulla base del principio di dualità di Kalman [Ref. Analisi dei sistemi dinamici, Giua et all. pp.415] siamo in grado di progettare l’osservatore asintotico dello stato

xt=A⋅xt+B⋅Ut-L⋅(yt-y(t))y(t)=C⋅xt

ed in particolare la matrice L, risolvendo il problema di controllo associato al sistema duale.

Per cui, essendo il sistema in analisi

x=A⋅x+B⋅uy=C⋅x          (13)

osservabile, per la coppia di uscite considerata, per il principio di dualità di Kalman il sistema (14) sarà controllabile.

s=Ad⋅s+Bd⋅rj=Cd⋅s      con      Ad=AT,Bd=CT,Cd=BT                 (14)

Per cui scelti gli autovalori per l’osservatore, sufficientemente più grandi del massimo autovalore del sistema, ad esempio quattro autovalori coincidenti in -1000

ΛA-LC=ΛAd-BdKd=Λ0100-1000000-200000000100-1000000-2000

applicando la (12) si ottiene:

Kd=BGdT⋅Td -1Bd-1BGdT⋅Td -1ATd-Ades⋅Td-1

Dove le matrici BGd, Td  ed  Ades sono state scelte in accordo con la precedente trattazione. Infine si ottiene la matrice L semplicemente trasponendo Kd

L=KdT

Attraverso il seguente script Matlab si ottengono i valori delle matrici K ed L.

clc; clear all;close all;

% Parametri del sistema pendolo inverso:

M=5; m=1; l=0.5; b=0.5; g=9.8;

xzero=0.1; xpuntozero=0.1; thetazero=0; thetapuntozero=0;

x_0=[thetazero thetapuntozero xzero xpuntozero]

disp('Matrici del modello VDS')

A=[0,1,0,0; g*(m+M)/(M*l),0,0,b/(M*l); 0,0,0,1;-g*m/M,0,0,-b/M];

b1=[0;(M+m)/(m*M*l*l);0;-1/(M*l)]; b2=[0;-1/(M*l);0;1/M]; B=[b1,b2]; C=[1 0 0 0;   0 0 1 0]; D=zeros(2,2)

fprintf('\nMatrici del modello VDS:\n')

A, B, C, D, x_0

%% Studiamo la controllabilita

fprintf('\nAnalisi della controllabilita con i due ingressi:\n')

Mcontr=ctrb(A,B);

fprintf('\nIl sistema è controllabile: rank([B A*B A^2*B]) = %d\n',rank(Mcontr))

%% Studiamo l'osservabilità

fprintf('\nAnalisi della osservabilita misurando x e theta:\n')

Moss=obsv(A,C);

fprintf('\nIl sistema è osservabile: rank([C; C*A C*A^2]) = %d\n',rank(Moss))

fprintf('\nNotare che l''analisi della osservabilita'' non viene influenzata dal numero dei controlli!\n');

%% Valutiamo ora se il sistema risulta controllabile con un solo ingresso

fprintf('\nValutiamo ora se il sistema risulta controllabile con un solo ingresso:\n')

fprintf('\nAnalisi della controllabilita con 1 solo ingresso (coppia pendolo)\n')

Co1=ctrb(A,b1);%comando rapido per calcolare la matrice di controllabilità

rank(Co1), det(Co1), cond(Co1)

fprintf('\nIl sistema NON è controllabile:\n\t rank([C; C*A C*A^2]) = %d\n',rank(Co1))

%%

disp('Analisi della controllabilita con 1 solo ingresso (forza sul carrello)')

Co2=ctrb(A,b2)

det(Co2), rank(Co2), cond(Co2)

%% gamma1=2, gamma2=2

disp('gamma1=2, gamma2=2')

Co3=[b1 A*b1 b2 A*b2]

det(Co3), rank(Co3), cond(Co3)

%% gamma1=3, gamma2=1

disp('gamma1=3, gamma2=1')

Co4=[b1 A*b1 A^2*b1 b2]

det(Co4), rank(Co4), cond(Co4)

%% gamma1=1, gamma2=3

disp('gamma1=1, gamma2=3')

Co5=[b1 b2 A*b2 A^2*b2]

det(Co5), rank(Co5), cond(Co5)

%% abbiamo scelto gamma1=gamma2=2 perché era il sistema meglio condizionato

% Avremo potuto scegliere anche gamma2=4 gamma1=0

disp('Progetto controllore che assegna i poli in [-25 -50 -3 -5]')

Co=[b1 A*b1 b2 A*b2];

invCo=inv(Co);

invT=[invCo(2,:);invCo(2,:)*A;invCo(4,:);invCo(4,:)*A];

T=inv(invT);

Bg=[0,0;1,0;0,0;0,1]

%% Costruiamo la matrice degli autovalori desiderati:

P1 = poly([-25 -50]);

P2 = poly([-3 -5]);

Ades1=[0,1; -P1(3),-P1(2)];

Ades2=[0,1; -P2(3),-P2(2)];

Ades=[Ades1 zeros(2,2); zeros(2,2) Ades2]

% vedi dimostrazione fotocopie

K=(Bg'*T^-1*B)^-1*Bg'*(T^-1*A*T-Ades)*T^-1

% Comando Alternativo che calcola direttamente K (vedi "help place")

K1= place(A,B,[-50 -25 -5 -3])

eig(A-B*K)

eig(A-B*K1)

%%

clc

disp('Progetto osservatore')

Ad=A'; Bd=C'; Cd=B';

b1d=Bd(:,1); b2d=Bd(:,2);

Cod=[Bd Ad*Bd Ad^2*Bd]

rank(Cod) %rango 4

%% gamma1=2, gamma2=2

clc

disp('gamma1=2, gamma2=2')

Co3d=[b1d Ad*b1d b2d Ad*b2d]

det(Co3d)

rank(Co3d) % rank = 4

cond(Co3d) % cond = 30

%%

Cod=Co3d

invCod=inv(Cod);

invTd=[invCod(2,:);invCod(2,:)*Ad;invCod(4,:);invCod(4,:)*Ad];

Td=inv(invTd);

Bgd=[0,0;1,0;0,0;0,1]

%% Costruiamo la matrice degli autovalori a ciclo chiuso per l'osservatore:

Pd = poly( [ -100 -100]);

Adesd=[0,1; -Pd(3),-Pd(2)];

Adesd=[Adesd zeros(2,2); zeros(2,2) Adesd]

%%

Kd=(Bgd'*Td^-1*Bd)^-1*Bgd'*(Td^-1*Ad*Td-Adesd)*Td^-1

K1d= place(Ad,Bd,[-100 -100.01 -100 -100.03])

eig(Ad-Bd*Kd)

eig(Ad-Bd*K1d)

L=Kd'

eig(Ad-Bd*Kd)

eig(A-L*C)

%%

% Si noti che se non avessimo avuto accessibile la posizione del pendolo

% avremo cmq potuto completamente lo stato del sistema

% utilizzando la sola posizione del carrello in quanto il sistema risulta

% ancora ben condizionato

clc

Co2d=ctrb(Ad,b2d)

det(Co2d)

rank(Co2d) % rank = 4

cond(Co2d) % cond = 2.0680

Si sarebbe potuti scegliere semplicemente una decade più grandi del massimo autovalore previsto per il sistema di controllo, il motivo di questa scelta è che questo set di autovalori presenta ottime prestazioni, in simulazione, anche nel caso in cui si sostituisca al processo il suo modello non lineare, come avverrebbe nella realtà.